实验室酒精灯使用注意规范

1、使用前仔细检查，如发现灯口处或玻璃部分有缺口或有裂痕时，不可点燃使用，应立即更换；

2、添加酒精时，应先熄灭酒精灯，加至2/3体积即可；如果酒精装满，移动酒精灯过程中酒精溢出；如果酒精较少，灯芯会有整根烧尽的危险，此时酒精灯内充满酒精蒸汽，若点燃火源会发生爆炸；

3、点燃以前，应确知灯体表面没有溢出酒精；

4、用打火机点燃酒精灯，不可以用一盏酒精灯去引燃另外一盏酒精灯，这样很容易使酒精灯里的酒精流出发生危险；

5、熄灭时，用灯罩熄灭，不可用嘴吹；

6、使用中，若酒精灯温度过高发热，应熄灭停用；

7、若点燃的酒精灯不小心打翻，只需从侧方用湿抹布盖住即可，不可正上方往下盖，以免灼伤自己。